三模型对照实验分析报告

一、评估指标说明

本次实验采用 7 项精度指标和 1 项速度指标对模型进行全面评估。

mAP@0.5（mean Average Precision at IoU=0.5）是目标检测中最基础的精度指标，衡量模型在 IoU 阈值为 0.5 时的平均检测精度，数值越高说明模型越能正确找到目标。mAP@0.5:0.95 则更为严格，它在 IoU 从 0.5 到 0.95 的多个阈值上取平均，反映了模型的定位精度——不仅要把目标找到，还要把框画准。

Precision（查准率）表示模型检测出的结果中有多少是真正正确的，Precision 低意味着误报多；Recall（查全率）表示所有真实目标中有多少被模型找到了，Recall 低意味着漏检多。两者往往此消彼长，因此引入 F1 Score 作为二者的调和均值，综合衡量检测质量。

每类 AP50 将 mAP@0.5 拆分到 defect_2、defect_3、defect_6 三个瑕疵类别，可以定位模型在哪个具体类型上表现薄弱。FPPI（False Positive Per Image，每图误报数）在 398 张无瑕疵的负样本图片上统计，衡量模型的误报率，是工业部署场景的关键指标，因为产线上不能频繁误报、耽误生产。

推理速度 以 OpenVINO 在 CPU 上测得的平均推理耗时（ms）和每秒处理帧数（FPS）衡量，直接决定模型能否满足产线实时检测需求。

二、实验方法与模型

本次对照实验选取三个模型，在同一验证集（822 张图片，含 398 张负样本）上以相同参数（imgsz=640, conf=0.25, iou=0.45）进行评估，确保对比公平。

| 模型 | 说明 |
| --- | --- |
| Official YOLOv8n | Ultralytics 官方 COCO 预训练权重，未做任何微调 |
| Baseline | 基于官方权重，在鑫光板材数据集上训练 50 轮，mosaic=1.0 |
| CBAM+WIoU | 在 Baseline 基础上添加 CBAM 注意力模块（P3 层） 并替换为 WIoU 损失函数，训练 100 轮 |

Baseline 和 CBAM+WIoU 均基于相同的 YOLOv8n 架构和数据集配置（xinguang.yaml），唯一的区别是模型结构和损失函数的改动。

三、实验结果

3.1 整体精度

| 模型 | mAP@0.5 | mAP@0.5:0.95 | Precision | Recall | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Official YOLOv8n | 0.0050 | 0.0023 | 0.0107 | 0.0311 | 0.0159 |
| Baseline | 0.5865 | 0.3017 | 0.6772 | 0.5149 | 0.5850 |
| CBAM+WIoU | 0.5712 | 0.2818 | 0.6660 | 0.5138 | 0.5801 |

Official YOLOv8n 的 mAP50 仅 0.005，几乎无法检测任何瑕疵，说明 COCO 预训练权重对工业板材瑕疵场景没有迁移能力，微调是必要的。

对比 Baseline 和 CBAM+WIoU，后者在全部精度指标上均低于 Baseline：mAP50 低 2.6%，mAP50-95 低 6.6%，F1 低 0.8%。CBAM+WIoU 的改动不仅没有带来提升，反而造成了全面退化。值得注意的是 mAP50-95 的降幅（6.6%）远大于 mAP50 的降幅（2.6%），说明 CBAM+WIoU 的定位精度退化更为严重。

3.2 每类检测能力

下表展示三个瑕疵类别的 AP50 和 Recall，用于定位模型在哪些具体类型上存在差异。

| 模型 | defect_2 AP50 | defect_3 AP50 | defect_6 AP50 | defect_2 Recall | defect_3 Recall | defect_6 Recall |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Official YOLOv8n | 0.0128 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0933 | 0.0000 | 0.0000 |
| Baseline | 0.4167 | 0.6894 | 0.6533 | 0.3785 | 0.5349 | 0.6312 |
| CBAM+WIoU | 0.3619 | 0.6834 | 0.6682 | 0.3340 | 0.6047 | 0.6028 |

三个模型都呈现出相同的规律：defect_2 最难检测，defect_3 和 defect_6 相对容易。Baseline 的 defect_2 AP50 仅 0.4167、Recall 仅 0.3785，意味着超过 60% 的 defect_2 被漏检，这是当前系统的核心瓶颈。

CBAM+WIoU 对不同类别产生了分化效果：defect_2 进一步恶化（AP50 下降 13.2%，Recall 下降 11.8%），defect_3 的 Recall 反而明显提升（从 0.5349 升至 0.6047，+13%），defect_6 基本持平。这说明 CBAM 注意力机制或 WIoU 损失函数对不同特征的瑕疵产生了截然不同的影响，两者捆绑在一起时，对 defect_3 的正面贡献被对 defect_2 的负面效应所抵消。

3.3 负样本误报率

| 模型 | 负样本数 | 有假框图片 | 假框总数 | FPPI | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Official YOLOv8n | 398 | 12 | 14 | 0.0352 | PASS |
| Baseline | 398 | 26 | 29 | 0.0729 | PASS |
| CBAM+WIoU | 398 | 29 | 32 | 0.0804 | PASS |

三个模型的 FPPI 均低于 0.1 的工业部署阈值，误报率可控。但 CBAM+WIoU 的 FPPI（0.0804）比 Baseline（0.0729）高 10%，说明在无瑕疵图片上更容易产生误检，这在产线场景中意味着更高的停机复查成本。

3.4 推理速度

| 模型 | 平均推理耗时(ms) | 纯推理FPS | 端到端FPS |
| --- | --- | --- | --- |
| Official YOLOv8n | 9.89 | 101.08 | 51.84 |
| Baseline | 7.06 | 141.57 | 77.87 |
| CBAM+WIoU | 13.19 | 75.81 | 52.56 |

CBAM 注意力模块带来了显著的计算开销：推理耗时从 Baseline 的 7.06ms 飙升至 13.19ms，增幅达 87%；FPS 从 141.57 降至 75.81，降幅 46%。这意味着 CBAM+WIoU 的推理速度不到 Baseline 的一半。在 DK2500 等边缘设备上，这一差距会更加明显。

四、分析与结论

综合来看，CBAM+WIoU（Exp-02）的实验是失败的，但数据揭示了有价值的信息。

CBAM+WIoU 对 defect_2 的全面伤害是最大的问题。 defect_2 本身就是三类瑕疵中最难检测的（Baseline Recall 仅 0.3785），CBAM 的注意力机制可能在 defect_2 所在的特征尺度上产生了干扰，而 WIoU 的损失函数调整可能进一步削弱了对这类低对比度瑕疵的学习信号。defect_2 的平均框尺寸约 191×194px，属于中等尺寸目标，并非小目标问题，CBAM 针对小目标增强的设计初衷可能并不匹配。

WIoU 对 defect_3 可能有正面作用。 CBAM+WIoU 中 defect_3 的 Recall 提升了 13%，但由于两个变量同时改动，无法确定这是 WIoU 的贡献还是 CBAM 的贡献，甚至可能是两者的交互效应。这正是需要单变量实验来拆解的原因。

CBAM 的速度代价过高。 87% 的推理耗时增长对于嵌入式部署来说是难以接受的，除非 CBAM 能带来显著的精度提升来证明其价值。目前的数据并不支持这一点。

基于以上分析，下一步建议按单变量原则拆解实验：先单独测试 WIoU 损失函数（Exp-03），验证其对 defect_3 的提升效果以及对 defect_2 的影响；再单独测试 CBAM 注意力模块（Exp-04），评估其精度收益是否值得速度代价。每轮先以 20 轮快速消融验证趋势，确认有效后再跑全量。